Лаборатория Робототехники НИЯУ МИФИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения роботизированного манипулятора «Сегмент-Полкан»

Иванова Елена Владимировна 29.4.2026

1. Общие положения

1.1. Наименование системы

Программно-аппаратный комплекс управления роботизированным манипулятором «Сегмент-Полкан».

1.2. Основание для разработки

- разработка MVP устройства (этап 1)

- дальнейшее расширение функциональности (этап 2–3)

- смета проекта и утверждённый состав оборудования

2. Назначение системы

Система предназначена для:

- дистанционного управления манипулятором

- выполнения автоматизированных сценариев

- взаимодействия с внешними устройствами (анализатор)

- видеонаблюдения и телеметрии

3. Архитектура системы (ключевой раздел)

Система строится по принципу разделения уровней:

[ Оператор (UI / веб / пульт) ]
               ↓
[ Raspberry Pi 5 (высокоуровневая логика, ROS) ]
               ↓ (UART / USB)
[ Микроконтроллер (firmware, real-time управление) ]
               ↓
[ Драйверы DM865C / PWM ]
               ↓
[ Шаговые двигатели + сервоприводы ]

Дополнительно:

[ Камера ] → Raspberry Pi (видеопоток)
[ Анализатор ] ↔ Raspberry Pi (протокол)

4. Состав программного обеспечения

4.1. Firmware (низкоуровневое ПО)

Платформа:

- микроконтроллер (Raspberry Pi Pico / STM32 / Arduino)

Язык:

- C / C++

Функции:

- генерация сигналов STEP/DIR для драйверов DM865C

- генерация PWM (через PCA9685 или таймеры)

- обработка сигналов концевиков

- обработка аварийной остановки (E-Stop)

- управление скоростью, ускорением (trapezoidal profile)

4.2. ПО верхнего уровня

Платформа:

- Raspberry Pi 5

Язык:

- Python / C++

Фреймворки:

- ROS

- FastAPI / WebSocket

Функции:

- управление манипулятором

- выполнение сценариев

- взаимодействие с микроконтроллером

- обработка телеметрии

- управление камерой

4.3. ПО оператора

Форма:

- веб-интерфейс (браузер)

Функции:

- ручное управление (джойстик / кнопки)

- запуск сценариев

- отображение видеопотока

- отображение телеметрии:

  - координаты

  - состояние системы

  - ошибки

4.4. Модуль обратной кинематики

Язык:

- Python / C++

Функции:

- преобразование координат (X, Y, Z) → углы/шаги двигателей

- учёт геометрии манипулятора

- ограничение по диапазонам

- сглаживание траекторий

4.5. Модуль взаимодействия с анализатором (СИП)

Функции:

- обмен данными по протоколу (UART / TCP)

- запуск анализа

- получение результатов

- первичная обработка спектров

5. Требования к функциональности

5.1. Управление движением

- перемещение по координатам (XYZ)

- ручной режим

- автоматический режим

- плавное движение (без рывков)

5.2. Безопасность

- аварийная остановка (аппаратная + программная)

- контроль концевиков

- контроль питания

5.3. Телеметрия

- состояние осей

- ошибки

- статус соединения

5.4. Видео

- поток с камеры

- задержка не более 300 мс

6. Требования к оборудованию (с учётом сметы и докупки)

Обязательно наличие:

- шаговые двигатели + драйверы DM865C

- аккумулятор LiFePO4 24V

- DC-DC преобразователи

- сервоприводы

Дополнительно (критично, учтено в ТЗ):

- микроконтроллер (Pico / STM32)

- плата PCA9685

- концевые выключатели

- аварийная кнопка STOP

- предохранитель

- раздельное питание (логика / серво / моторы)

7. Требования к надёжности

- устойчивость к потере связи

- корректное завершение операций

- защита от выхода за пределы осей

- обработка ошибок

8. Требования к разработке

Инструменты:

- языки: C++, Python

- среда: VS Code / CLion

- контроль версий: Git

- контейнеризация (опционально): Docker

9. Требования к функциональности системы

9.1. Управление манипулятором

Система должна обеспечивать:

- управление перемещением манипулятора по координатам (X, Y, Z)

- управление углом поворота исполнительных звеньев

- управление захватным механизмом (открытие/закрытие)

- возможность ручного управления оператором

9.2. Автоматические сценарии

Система должна обеспечивать выполнение предопределённых сценариев, включая:

- захват объекта

- перемещение объекта

- позиционирование в заданной точке

- освобождение объекта

Пример сценария:

взять → переместить → отпустить

9.3. Обработка команд оператора

Система должна обеспечивать:

- приём команд от интерфейса управления

- передачу команд на исполнительные механизмы

- подтверждение выполнения команд

9.4. Видеонаблюдение

Система должна обеспечивать:

- получение видеопотока с камеры

- передачу видеопотока оператору в режиме реального времени

9.5. Телеметрия

Система должна обеспечивать:

- отображение текущего состояния системы

- передачу данных о положении манипулятора

- передачу информации об ошибках

9.6. Взаимодействие с внешними устройствами

Система должна обеспечивать:

- обмен данными с анализатором

- запуск процессов анализа

- получение результатов

9.7. Обработка данных анализатора

Система должна обеспечивать:

- приём спектральных данных

- первичную обработку данных

- передачу результатов оператору

9.8. Безопасность

Система должна обеспечивать:

- аварийную остановку (E-Stop)

- остановку при достижении предельных положений (концевики)

- защиту от некорректных команд

10. Критерии приёмки

Система считается работоспособной, если:

- манипулятор выполняет заданные перемещения

- работает ручное управление

- реализован сценарий:

взять → переместить → отпустить

- работает видеотрансляция

- реализована аварийная остановка

11. Риски

- отсутствие real-time управления (если без микроконтроллера)

- ошибки в кинематике

- нестабильное питание

- перегрев драйверов